《数字逻辑》实验报告

| 姓名 |  | 孙莹莹 |  | 年级 |  | 2020级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 |  | 20204104 |  | 专业、班级 |  | 计算机科学与技术卓越一班 |
| 实验名称 | 实验十五 摩尔状态机序列检测器 |  |  |  |  |  |
| 实验时间 | 2021.12.09 |  | 实验地点 |  | DS1404 |  |
| 实验成绩 |  |  | 实验性质 |  | □验证性 □设计性 □综合性 |  |
| 教师评价： □算法/实验过程正确； □源程序/实验内容提交 □程序结构/实验步骤合理； □实验结果正确； □语法、语义正确； □报告规范； 评语： 评价教师签名（电子签名）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、实验目的 通过实验，掌握有限状态机的设计方法，并用摩尔状态机设计实现“1101”序列检测。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、实验项目内容 - 设计“1101”序列检测的状态转换图; - 设计一个 8 位并转串输出模块 par2ser。该器件有 8 位输入 d[7:0]，1 位输出 q，另有一个 clk 端，一个 set 端。set端上升沿将 8位输入锁存到逻辑右移移位寄存器中。 - 调用并转串输出模块，使用Verilog HDL语言的行为描述方式实现一个摩尔状态机，能检测一个8位的二进制数据中是否存在“1101”序列，如果检测到该序列则指定的LED灯亮； - 综合、实现、生成bit流，下载到Basys3开发板进行验证； |  |  |  |  |  |  |
| - 实验设计 - 实验原理 8 位并转串输出模块 par2ser: 该模块实现并行载入、串行输出寄存器的功能。set端上升沿载入数据，在每个时钟上升沿移位，最低位输出，实现串行输出的功能。 Moore型状态机检测“1101”： 并转串模块先工作，载入输入的数据；然后在每一个clk上升沿对序列进行移位操作，并依次检测最低位，根据最低位数字发生状态转移，直到检测到了序列“1101”，则light（输出变量）为1，开发板上的灯亮；否则light为0，灯不亮。 - 检测序列“1101”的状态表（真值表）和状态图 - 状态图 （2）根据状态图列出状态表 - 模块功能图 - 所用器件 RTL Memory,RTL Register,RTL Multiplexer |  |  |  |  |  |  |
| 四、实验过程或算法(关键步骤、核心代码注解等） （1）par2ser模块核心代码及注解如下 module parser#(parameter size=8)(data,clk,set,out); input [size-1:0] data; //载入的数据 input clk; input set; output reg out; //串行输出最低位 reg [size-1:0] load; //临时寄存器存储载入的值 always@(posedge clk) begin if (set) load <= data; else load <= {1'b0,load[7:1]}; end always@(*) begin out <= load[0]; end endmodule （2）Moore型“1101”序列检测器核心代码和注解如下 module Moore_1101(clk,set,rst_n,data,light); input clk; input set; input rst_n; input [7:0] data; output reg light; wire z; parser tryone(.data(data),.clk(clk),.set(set),.out(z)); //定义五个状态 parameter s0 = 5'b00001; parameter s1 = 5'b00010; parameter s2 = 5'b00100; parameter s3 = 5'b01000; parameter s4 = 5'b10000; reg [4:0] currState; reg [4:0] nextState; always@(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) currState <= s0; else currState <= nextState; end //状态转移 always@(*) begin if(!rst_n) nextState <= s0; else begin case(currState) s0: nextState<=(z==1)?s1:s0; s1: nextState<=(z==1)?s2:s0; s2: nextState<=(z==1)?s2:s3; s3: nextState<=(z==1)?s4:s0; s4: nextState<=(z==1)?s2:s0; default:nextState <= s0; endcase end end //亮灯模块 always@(*) begin if(!rst_n) light <= 0; else if(currState==s4) light <= 1; end endmodule （5）RTL电路如下 |  |  |  |  |  |  |
| 五、实验过程中遇到的问题及解决情况 1.状态机的三段式写法中，时序逻辑和组合逻辑没有分清，导致仿真结果不正确 – 将输出赋值由时序逻辑改为组合逻辑，仿真结果正确。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、实验结果及分析和（或）源程序调试过程 1.仿真文件如下 `define clk_period 20 module try(); reg clk,set,rst_n; reg [7:0] data; wire light; Moore_1101 ugg(clk,set,rst_n,data,light); always #(`clk_period/2) clk = ~clk; initial begin clk = 0; set = 0; rst_n = 0; data = 8'b0000_0000; #(`clk_period*2) rst_n = 1; data = 8'b1011_1011; #(`clk_period*2) set = 1; #(`clk_period*2) set = 0; #(`clk_period*10) rst_n = 0; #(`clk_period*2) rst_n = 1; #(`clk_period*2) data = 8'b0011_0110; set = 1; #(`clk_period*2) set = 0; #(`clk_period*10) $stop; end endmodule 2.仿真结果如下 由仿真结果可知，序列中存在“1101”可以成功被检测出来；序列中没有“1101”则灯不亮。 3.资源利用如下 - 上板测试 - 输入1101_1101，指示灯亮 - 输入1111_1111，指示灯不亮 （3）1100_1011 灯不亮 - (4)0011_0110 灯亮 七、小组分工情况说明 孙莹莹：状态机的设计，状态图的绘制，Moore状态机的设计,仿真文件的编写，实验报告的编写，上板测试。 刘淑文：par2ser并转串的设计与代码实现。 |  |  |  |  |  |  |